НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

СЕРИЯ 14
[image: image1.jpg]



СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

По светораспределению светильники относятся к классу П (прямого света). Кривые силы света светильников в стандартном исполнении - типа Д (косинусные). За счет изменения формы отражателя и положения лампы для светильников ГПП14 и ЖПП14 можно сформировать КСС типа Г (глубокую). 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Светильники этого ряда хорошо подходят для работы в условиях высокой пыльности и влажности, как для наружного, так и для внутреннего применения. Они удобны в эксплуатации: легкая замена ламп и очистка от пыли и грязи. Поэтому их экономически выгодно применять и в условиях нормальной пыльности и влажности. 
СВЕТИЛЬНИКИ ЖПП 14-250-001 УХЛ2 и ЖПП 14-400-001 УХЛ2 
за счет высокой световой отдачи (120 лм/Вт) и длительного срока службы (до 28500 часов) натриевых ламп высокого давления типа, а также высокого светового КПД (73%) светильника обеспечивают значительную экономию капитальных и эксплуатационных затрат при низких требованиях к качеству цветопередачи (Ra=25) (станкостроение, металлургические заводы, литейное производство, цементные заводы, склады, туннели, нефтеперерабатывающие заводы) и рекомендованы для освещения: 

- протяженных туннелей; 
- открытых и закрытых складов; 
- высокопролетных производственных помещений; 
- спортивных залов. 
СВЕТИЛЬНИКИ ГПП 14-250-001 УХЛ2 и ГПП 14-400-001 УХЛ2 
благодаря превосходному качеству цветопередачи (Ra=70…90), достаточно высокой световой отдаче ( 70…85 лм/Вт), длительному сроку службы (до 10000 часов) металлогалогенных ламп и высокому световому КПД (73%) светильника отлично подходят для освещения объектов с высокими требованиями к цветоразличению (электротехника, точная механика, деревообрабатывающая, бумажная, текстильная, кожевенная промышленность, авторемонтные мастерские, покрасочные цеха и участки, сборочные цеха и участки, склады и отправка товаров, выставочные залы). Применение светильников с МГЛ обеспечивает значительную экономию капитальных и эксплуатационных затрат по сравнению с применением светильников с люминесцентными лампами и с ДРЛ даже в невысоких помещениях (3…5 м). Особенно эффективно их применение в высоких помещениях. Рекомендуются для освещения: 

- спортивных залов и площадок; 
- открытых и закрытых складов; 
- производственных помещений с высокими требованиями к цветоразличению при высоте 
  потолков более 3 м; 
- выставочные и ярмарочные залы; 
- автозаправочных станций (АЗС). 
СВЕТИЛЬНИКИ РПП 14-125-001 УХЛ2, РПП 14-250-001 УХЛ2, РПП 14-400-001 УХЛ2 
благодаря неплохой цветопередаче (Ra=40…50), длительному сроку службы (20000 часов) ртутных ламп (ДРЛ), несмотря на меньшую, по сравнению с МГЛ и люминесцентными лампами световую отдачу (50…56 лм/Вт) подходят для освещения объектов при большой высоте монтажа светильников (склады, отправка товаров, станкостроение, механические мастерские). Рекомендуются для освещения: 

- производственных помещений; 
- выставочных и ярмарочных залов; 
- открытых и закрытых складов; 
- автозаправочных станций (АЗС). 
СМЕШАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

При невысоких требованиях к цветоразличению и цветопередаче (Ra=40…50) экономически выгоднее, с точки зрения капитальных и эксплуатационных затрат, вместо светильников с лампами типа ДРЛ применение смешанного освещения: светильники ГПП 14 + светильники ЖПП. 
ПРМЕНЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА 

• Светильники РПП 14-125-001, РПП 14-250-001, РПП 14-400-001 (УХЛ2):
  под ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ-125, ДРЛ-250 и ДРЛ-400. 
• Светильники ЖПП 14-250-001, ЖПП 14-400-001 (УХЛ2):
  под натриевые лампы высокого давления типа ДНАТ-250 и ДНАТ-400. 
• Светильники ГПП 14-250-001, ГПП 14-400-001 (УХЛ2):
  под металлогалогенные лампы типа ДРИ-250 и ДРИ-400. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для наружного и внутреннего применения (АЗС, бассейны, склады и пр.) 
	Артикул
	Мощность
Вт
	A
мм
	B
мм
	C
мм
	Масса
кг
	Тип цоколя
	Объём упаковки
куб.м
	Кол-во в упаковке

	РПП 14-125-001
	125
	334
	585
	240
	10,3
	Е-27
	0,05
	1

	РПП 14-250-001
	250
	334
	585
	240
	11,5
	Е-40
	0,05
	1

	РПП 14-400-001
	400
	334
	585
	240
	12,3
	Е-40
	0,05
	1

	ЖПП 14-250-001
	250
	334
	585
	240
	13,1
	Е-40
	0,05
	1

	ЖПП 14-400-001
	400
	334
	585
	240
	14,0
	Е-40
	0,05
	1

	ГПП 14-250-001
	250
	334
	585
	240
	13,1
	Е-40
	0,05
	1

	ГВП 14-400-001
	400
	334
	585
	240
	14,0
	Е-40
	0,05
	1



Конструктивная схема, габаритные и присоединительные размеры
	[image: image2.png]240

225
c:

A3t

100







	Конструкция всех светильников этого ряда унифицированна и обеспечивает высокую пылевлагозащищенность (IP 65). Конструктивно светильник состоит из основания 1 и откидывающегося корпуса 2, крепящегося к основанию с помощью рояльной петли 3 и фиксирующегося в рабочем положении винтом 4 (М5). Основание с помощью кронштейнов 5 крепится к потолку. Кронштейны имеют три крепежных отверстия: одно в центре (8 мм) и два боковых (6 мм). Электрическая схема светильника смонтирована на неподвижном основании 1. Отражатель 6, выполненный из тисненного анодированного алюминия, также закреплен на основании 1. На основание 1 (между основанием и откидывающимся корпусом 2) наклеено термостойкое резиновое уплотнение 7. Подводка питания внутрь светильника осуществляется сверху через гермоввод 8. Для подводки кабеля в боковой стенке основания имеется отверстие 9 диаметром 19 мм. Защитное стекло из сталинита 10 толщиной 5 мм закреплено в корпусе 2 и винтами 11, с помощью специальных кронштейнов 12, плотно прижимается к резиновому уплотнению 13, наклеенному по всему периметру светового окна. Основание и корпус выполнены из листовой стали и покрашены порошковой краской в электростатическом поле, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Возможна комплектация светильников структурированным защитным силикатным стеклом с высокой температурной и ударной стойкостью, что позволяет уменьшить слепящее воздействие источника света. Отражатель, из тисненного анодированного алюминия, обеспечивает высокий световой КПД. Светильники могут иметь два варианта исполнения оптической системы: для симметричного (С) и асимметричного (А) светораспределения. 
По желанию Заказчика, за счет изменения положения источника света и формы отражателя, возможна адаптация кривой силы света (КСС) светильника под конкретные требования к освещению объекта. 


